附件：

村寨义务消防队比武科目

项目1：水带捆绑
训练目的：使战斗员熟练掌握捆绑水带。

场地器材：在现场放置水带一盘，卡扣2副，捆绑水带工具1套。                                

着装要求：训练服。

操作方法：2人参赛、操作1次。

操作程序：听到“开始”的口令，两名队员按照要求捆绑水带的两端接口，绑好自己检查完毕喊“好”。
计时标准：从发令信号发出至队员喊“好”止。

操作要求：

1.水带两头接口必须全部绑好；

2.每副水带接口至少绑2次，每次铁线绕圈不少于3圈。

3.接口内的卡环要按要求安装；

4.随机抽取水带测试8公斤出水压力；

评分细则：有下列情况之一者，不计取成绩。

1.每副接口捆绑少于2次，铁线绕圈少于3圈；

2.水带接口卡口没卡上不计成绩；

3.测试水带时水带接口脱落。

有下列情况之一者，做加时处理：

1.测试水带时水带漏水加30s；

2.不按要求捆绑加30s。

项目2：水带连接

训练目的：使战斗员学会2盘65mm水带铺设方法，掌握甩水带和连接水带的要领。

场地器材：在长38 m，宽2.5 m的训练场上，标出起点线。在起点线前1 m、1.5 m、8m、13m、38m分别标出器材线、分水器拖止线、水带甩开线、甩带线和终点线，器材线上放置水枪1支、65 mm水带2盘（水带对折双卷，置于分水器旁，接口朝同一个方向）、分水器1个。

预设器材：器材线上放置直流水枪1支，分水器1个，65mm水带2盘。

准备器材：器材准备在器材线和起点线之间的区域，不得越过起点线和器材线。

着装要求：灭火防护头盔、灭火防护服、灭火防护靴、灭火防护手套、安全腰带。

操作方法：2人参赛，每人操作1次。

操作程序：操作人员携直流开关水枪1支，在起点线前做准备。听到“开始”的口令，操作人员迅速甩开第一盘水带，将一端接口连接在分水器上，跑到13 m甩开线，甩开第二盘水带，连接上水枪，冲出终点线，成立射姿势，喊“好”。

计时标准：从发令信号发出至完成操作动作冲出终点线喊“好”止。

操作要求：

1.水带不应出线，不能预先连接；

2.接口不得脱口、卡口；

3.必须在铺设线路内完成；

4.听到“开始”口令前操作人员不得碰器材；
5.准备器材时动作迅速，第一盘水带接口不得触地，每盘水带的两个接口朝同一个方向。

评判细则：有下列情况之一者，不计取成绩。
1.分水器拖出拖止线不计成绩；

2.水带脱口、卡口不计成绩；

3.冲出终点线前未完成全部动作不计成绩；

4.未携带水枪冲至终点不计成绩；

5.操作时间超出22s不计成绩。

6.个人防护装备掉落未重新佩戴冲出终点线不计成绩。
有下列情况之一者，做加时处理：

1.水带打卷360度加2秒；

2.水带出线、压线每处加2秒；

3.第一盘水带未甩过8米线加2秒；

项目3：手抬机动消防泵操作

训练目的：使战斗员熟练掌握手抬机动消防泵操作使用方法快速出水控火。

场地器材：在现场标出起点线，起点线前18m、33m处标出终点线和射水线，起点线上放置手抬机动泵1台、吸水管1节、 65mm水带1盘、水枪1支，起点线一侧设水源1处。
预设器材：手抬机动消防泵1台、直流水枪1支、65mm水带1盘，吸水管1节 。                                                                 

准备器材：在起点线准备手机动消防泵1台、65mm水带1盘，吸水管1节。

着装要求：灭火防护头盔、灭火防护服、灭火防护靴、灭火防护手套、安全腰带。

操作方法：5人参赛、操作1次。

操作程序：参赛人员着灭火防护服全套，在起点线做好准备。
听到“开始”的口令，两名队员连接吸水管和手抬机动泵，将吸水管放入预设水源内，固定好；一名队员操作手抬机动泵出水；两名队员将水带一端连接机动泵出水口，一端与水枪连接，冲至终点线做好射水姿势，待水枪出水，充实水柱射出充实水柱后喊“好”

计时标准：从发令信号发出至水枪射水超过射水线水枪手喊“好”止。
操作要求：

1.滤水器应完全没入水中；

2.未听到“开始”口令前，参赛队员不得触碰器材。

3.器材不得预先连接；

4.手抬机动泵长时间空转；

评分细则：有下列情况之一者，不计取成绩。
1.未携带水枪冲至终点线不计成绩；

2.水带脱口卡口不计成绩；

3.器材预先连接不计成绩；

4.个人防护装备掉落未重新佩戴冲出终点线不计成绩。

有下列情况之一者，做加时处理：

1.水枪出水后充实水柱未超过10m喊“好”加10s；

2.滤水器没有完全没入水中加10s；

3.水泵空转时间超过30秒的加10s。

公开方式：主动公开

安太乡党政办公室                     2022年12月1日印发



